| # Why can’t I send or receive e-mails? | # Pourquoi ne puis-je pas envoyer ni recevoir des messages électroniques ? |
| --- | --- |
| Follow the steps mentioned in “CLIE Mail” in the “CLIÉ Applications Manual” installed on your computer. Check that the settings of mail server, user name, and password are correct. | Appliquez la procédure décrite à la section “CLIE Mail” du “manuel d'applications CLIÉ” installé sur votre ordinateur. Vérifiez que les valeurs définies pour le serveur de messagerie, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. |
| If you cannot send an e-mail message, check the destination e-mail address. | Si vous ne parvenez pas à envoyer un message électronique, vérifiez l'adresse électronique de destination. |
| # I cannot perform an IR HotSync® operation. | # Je ne peux pas effectuer une opération IR HotSync®. |
| Make sure the HotSync Manager is running and the Serial Port for local operations is set to the simulated port for infrared communication. | Veillez à ce que HotSync Manager soit activé et à ce que le port série local soit configuré sur le port de communication infrarouge simulé. |
| On your CLIÉ handheld, make sure the HotSync application is set to Local, with the option IR to a PC/Handheld. | Sur votre ordinateur de poche CLIÉ, veillez à ce que l’application HotSync soit configurée sur Locale, avec l’option IR au PC/Ordinateur. |
| Make sure the IR port of your CLIÉ handheld is aligned directly opposite to, and within a few inches of the infrared device of your computer. | Assurez-vous que le port IR de votre ordinateur de poche CLIÉ est aligné directement en face du dispositif infrarouge de votre ordinateur, à une distance de quelques centimètres. |
| IR HotSync operations do not work if you receive a low battery warning - Check the battery power of your CLIÉ handheld - Recharge your CLIÉ handheld. | L'infrarouge de HotSync ne fonctionnera pas si vous recevez un message de faible niveau de charge de la batterie. - Vérifiez le niveau de charge de la batterie de votre ordinateur de poche CLIÉ. - Rechargez votre ordinateur de poche CLIÉ. |
| If you have problems using a specific speed, select Prefs, Connection, IR to a PC/Handheld, Edit, and then Details. Then select a lower speed in the Details dialog box. | Si vous rencontrez des problèmes à une certaine vitesse de transfert, cliquez sur Préf., Connexion, IR au PC/Ordinateur, Modifier, puis sur Détails. Sélectionnez ensuite une vitesse inférieure dans la boîte de dialogue Détails. |
| # I cannot cancel a HotSync® operation midway. | # Je ne peux pas annuler une opération HotSync® en cours d'exécution. |
| You may not be able to cancel a job a few second after you start a HotSync ® operation via a USB connection. Wait for a few seconds and try again. | Il est possible qu'aucune annulation ne puisse être effectuée quelques secondes après le lancement d'une opération HotSync® via une connexion USB. Patientez quelques instants et essayez de nouveau. |
| # I want to synchronize my computer with more than one CLIÉ handheld | # Je souhaite synchroniser mon ordinateur avec plus d'un ordinateur de poche CLIÉ. |
| If the computer running the Palm Desktop for CLIÉ software synchronizes with more than one CLIÉ handheld, each handheld must have a unique name. Assign a user name to your CLIÉ handheld the first time you perform a HotSync® operation. | Si l'ordinateur sur lequel tourne le logiciel Palm Desktop pour CLIÉ se synchronise avec plus d'un ordinateur de poche CLIÉ, chaque ordinateur de poche doit être doté d'un nom unique. |
| Please be aware that synchronizing more than one CLIÉ handheld with the same user name causes unpredictable results and, potentially, loss of your personal information. | Attention : la synchronisation de plus d'un ordinateur de poche CLIÉ avec le même nom d'utilisateur a des conséquences imprévisibles et peut causer la perte de vos données personnelles. |
| # What are the features of the CLIE Remote Commander? | # Quelles sont les fonctionnalités de Remote Commander sur mon CLIÉ ? |
| The CLIE Remote Commander is an application you can install on your CLIÉ handheld to enable the CLIÉ handheld to function as a remote control. | Installée sur votre ordinateur de poche CLIÉ, l'application Remote Commander vous permet d'utiliser votre ordinateur de poche comme une commande à distance. |
| A single remote commander controlling multiple devices. | Il peut ainsi contrôler à distance de multiples périphériques. |
| You can control a variety of remote-controlled devices (e.g. TV, VCR, DVD player, AV-AMP (amplifier) with a single CLIÉ handheld, switching among them with a tap on the quick-start buttons. | Vous pouvez gérer des périphériques, comme une télévision, un magnétoscope ou un lecteur DVD, à l'aide de votre ordinateur de poche CLIÉ. Vous pouvez passer d'un périphérique à l'autre à l'aide des boutons d'applications. |
| Customizable to suit your needs. | Il est personnalisable pour répondre à tous vos besoins. |
| If the four quick-start buttons are not enough to suit your needs, you can always set more devices and select them from the Select menu. | Si les quatre boutons d'applications ne suffisent pas, vous pouvez configurer d'autres périphériques et les sélectionner en passant par le menu de sélection. |
| You don’t even need to look at the screen... | Il n'est même pas nécessaire de consulter l'écran. |
| You can assign operations to the Jog Dial or to the application buttons on the front panel. | Vous pouvez affecter des opérations au Jog Dial ou aux boutons d'applications sur la face avant. |
| # I do not see anything on the screen of my CLIÉ | # Rien ne s'affiche sur l'écran de mon CLIÉ. |
| Tap the contrast adjustment icon and adjust the contrast. | Sélectionnez l'icône de réglage du contraste et effectuez les changements nécessaires. |
| Recharge your CLIÉ. | Rechargez la batterie de votre CLIÉ. |
| If your CLIÉ handheld still does not operate, try a soft reset. | Si l'ordinateur de poche CLIÉ ne fonctionne toujours pas, tentez une réinitialisation logicielle. |
| Make sure that the HOLD button is not switched on. | Vérifiez que le bouton de blocage n'est pas en position verrouillée. |
| # Why can I not see my Photostand file in the Launcher screen? | # Pourquoi mon fichier PhotoStand ne s'affiche-t-il pas dans l'écran d'accès aux applications ? |
| If you created a Photostand file from files that exist on the Memory Stick, it will not appear in the Launcher screen unless you view the Card category. | Si vous avez créé un fichier PhotoStand à partir de fichiers présents sur le Memory Stick, il ne sera pas affiché dans l'écran d'accès aux applications à moins d'afficher la catégorie Info carte. |
| # Why does rotating the Jog Dial change my current time in World Alarm Clock? | # Pourquoi la rotation du Jog Dial modifie-t-elle l'heure de l'horloge universelle ? |
| Rotating the Jog Dial navigator allows you to change the time temporarily in order for you to view other time zones around the world. For example, this feature allows you quickly to determine what time it would be in Chicago when it is 9:30 AM in Japan.To return to the actual time, wait 10 seconds or press the Back button. | Le Jog Dial vous permet de modifier l'heure temporairement et d'afficher les fuseaux horaires partout dans le monde. Vous pouvez ainsi identifier rapidement l'heure qu'il est à Chicago lorsqu'il est 9h30 au Japon. L'ordinateur de poche affichera l'heure courante après 10 secondes ou si vous appuyez sur le bouton de retour (Back). |
| # What are the features of the Sound Converter/Sound Utility on my CLIÉ? | # Quelles sont les fonctionnalités de Sound Converter et de Sound Utility sur mon CLIÉ ? |
| The Sound Converter software converts WAVE format or Standard MIDI File Format 0/1 sound data on your computer to sound data compatible with the format used by your CLIÉ handheld. The Sound Utility application then enables you to play those converted data on your CLIÉ handheld. | Le programme Sound Converter convertit vos données audio WAVE ou SMF (Standard Midi File) de type 0/1 sur votre ordinateur en un format compatible avec votre ordinateur de poche CLIÉ. L'application Sound Utility vous permet ensuite de lire ces données converties sur votre CLIÉ. |
| Playing sound data on your CLIÉ handheld. | Lecture de données audio sur votre ordinateur de poche CLIÉ |
| Using the Sound Utility application, you can play a sound data that has been transferred from your computer and converted to the CLIÉ handheld compatible format. | Possibilité de lire des données audio transférées depuis votre ordinateur et converties au format compatible avec votre ordinateur de poche CLIÉ à l'aide de l'application Sound Utility. |
| Set your favorite sound data as an alarm sound. | Possibilité de définir votre fichier audio favori comme alarme sonore. |
| You can set an imported sound data as an alarm sound on the Date book and on the World Alarm Clock applications. | Possibilité de configurer un fichier audio importé comme alarme sonore dans les applications Agenda et World Alarm Clock (horloge universelle). |
| # Why when I convert an audio file in Sound Converter, is it truncated to ~64k on my CLIÉ? | # Pourquoi les fichiers audio sont-ils ramenés à 64 Ko après conversion dans Sound Converter sur mon CLIÉ ? |
| The Sound Utility application on your CLIÉ does not support audio files over 64k. Any files over that size will be cut off. | L'application Sound Utility de votre CLIÉ ne prend pas en charge les fichiers d'une taille supérieure à 64 Ko. Tout fichier dépassant cette valeur est automatiquement réduit de taille. |
| # I get the following error messages The following file cannot be added/This file format cannot be converted/This file already exists in the list when trying to add audio files to Sound Converter? | # Le message d'erreur suivant Impossible d'ajouter ce fichier/Le format ne peut pas être converti/Le fichier existe déjà s'affiche lorsque je tente d'ajouter des fichiers audio dans Sound Converter. |
| Sound Converter only supports two types of audio files: .WAV files and .MID (SMF/Midi) files. Of these two files, only the following formats are supported: | Sound Converter n'est compatible qu'avec deux types de fichiers audio : les fichiers .WAV et .MID (SMF/Midi). Pour ces deux types de fichier, seuls les formats suivants sont pris en charge : |
| SMF (Standard Midi File) - 0/1 is supported. | SMF (Standard Midi File) - Le type 0/1 est pris en charge. |
| WAVE - Format supported: | WAVE - Les formats ci-après sont pris en charge : |
| PCM | PCM |
| Sampling Frequency: | Fréquence d'échantillonnage : |
| 8 kHz | 8 kHz |
| 11.025 kHz | 11,025 kHz |
| 22. 05 kHz | 22,05 kHz |
| 44.1 kHz | 44,1 kHz |
| Data size: | Taille des données : |
| 8 bit | 8 bits |
| 16 bit | 16 bits |
| Channel: | Canal : |
| stereo | stéréo |
| mono | mono |
| Please note that audio files are limited to 64k in size, and any files over that size will be cut off. | Attention ! La taille des fichiers audio est limitée à 64 Ko. Tout fichier d'une taille supérieure sera coupé. |
| The sound data transferred to your CLIÉ handheld is stored in either IMA ADPCM- format (System ADPCM Sounds. pdb) or Standard MIDI file- format | Les données audio transférées sur votre ordinateur de poche CLIÉ sont stockées au format IMA ADPCM (System ADPCM Sounds.pdb) ou au format MIDI standard. |
| (System MIDI Sounds. pdb). If you delete these files, all sound data of the same format will be lost. It is recommended to back up these files. | (System MIDI Sounds.pdb). La suppression de ces fichiers entraînera la perte de toutes les données audio de même format. Nous vous conseillons de sauvegarder ces fichiers à l'aide de |
| # What is the amount of recording time available in Voice Recorder? | # Quelle est la durée d'enregistrement disponible dans Voice Recorder ? |
| With a fully charged battery, your CLIÉ handheld can record audio memo continuously for approximately following length of time: | Avec une batterie entièrement chargée, votre ordinateur de poche CLIÉ vous permet d'enregistrer un mémo audio en continu pendant la durée suivante : |
| With HOLD switch in protect position: Approximately 6 hours. | Lorsque le bouton de blocage est en position verrouillée : environ 6 heures. |
| With HOLD switch not in protect position: Approximately 2.5 hours. | Lorsque le bouton de blocage est en position déverrouillée : environ 2h30. |
| # How can I perform a soft reset on my CLIÉ? | # Comment puis-je effectuer une réinitialisation matérielle sur mon CLIÉ ? |
| 1. Take out the tip by unscrewing the metal barrel of the stylus. | 1. Extrayez la pointe du stylet en dévissant la barre métallique. |
| 2. Use the reset tip to gently press the reset button inside the hole on the back or side panel of your CLIÉ - The system shuts down and then restarts. | 2. A l'aide de la pointe du stylet, appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation situé dans l’orifice du panneau arrière ou latéral de votre CLIÉ. - Le système s'arrête et redémarre ensuite. |
| NOTE: All records and entries are retained with a soft reset. | REMARQUE : lors d'une réinitialisation logicielle, les enregistrements et les entrées sont conservés. |
| # How can I perform a hard reset on my CLIÉ? | # Comment puis-je effectuer une réinitialisation matérielle sur mon CLIÉ ? |
| 1. Hold down the POWER button on your CLIÉ. | 1. Maintenez le bouton d'alimentation de votre CLIÉ enfoncé. |
| 2. While holding it down, use the reset tip to gently press and release the reset button. | 2. A l'aide de la pointe du stylet, appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation, puis relâchez-le. |
| NOTE: Please do not insert the reset-pin again during the hard reset procedure (Before the Setup window appears), as this may result in functionality issues. | REMARQUE : n'appuyez pas sur le bouton de réinitialisation avant la fin de la réinitialisation matérielle sous peine de provoquer un dysfonctionnement. (Attendez que la fenêtre de configuration s'ouvre.) |
| 3. The Palm Computing Platform window appears - Release the POWER button. | 3. La fenêtre Plate-forme Palm Computing s'affiche. - Relâchez le bouton d'alimentation. |
| 4. A message warning you that you are about to erase all data appears - Press the upper part of the scroll button to continue with the hard reset. | 4. Un message vous avertit que vous êtes sur le point d'effacer toutes les données. - Appuyez sur la partie supérieure du bouton de défilement pour poursuivre la réinitialisation matérielle. |
| NOTE: After a hard reset, only current data and time remains. All preferences and settings are restored to the default settings. | REM. : après une réinitialisation matérielle, seules les données courantes et l'heure seront conservées. Les valeurs par défaut des préférences et des paramètres seront rétablies. |
| # Battery Troubleshooting Tips: | # Consignes de dépannage de la batterie : |
| Perform a HotSync operation to backup your data on a PC/Perform a backup to a Memory Stick, using MS backup. | Effectuez une opération HotSync pour sauvegarder vos données sur un PC./Créez une copie de sauvegarde sur un Memory Stick à l'aide de MS Backup. |
| Remove the Memory Stick or any other device. | Retirez le Memory Stick ou tout autre périphérique. |
| Check if the HOLD button is OFF. | Assurez-vous que le bouton de blocage n'est pas en position de verrouillage. |
| Perform a hard reset on your CLIÉ handheld. | Effectuez une réinitialisation matérielle sur votre ordinateur de poche CLIÉ. |
| Charge the battery of your CLIÉ for 4 hours - Power off and leave your CLIÉ for a few days, then check the battery level. | Chargez la batterie de votre CLIÉ pendant 4 heures. - Mettez votre CLIÉ hors tension et ne l'utilisez pas pendant quelques jours, puis vérifiez le niveau de charge de la batterie. |
| # For how long should I charge the battery of my CLIÉ? | # Quelle est la durée de charge de la batterie ? |
| It takes about 4 hours for your CLIÉ handheld to be fully charged for the first time. Subsequent charges, if it is charged frequently, will require less time. When charging is completed, the POWER LED indicator turns off. | La première charge complète de votre ordinateur de poche CLIÉ dure environ quatre heures. Les charges suivantes, si elles sont fréquentes, durent moins longtemps. Lorsque la charge est terminée, le témoin d'alimentation DEL s'éteint.. |
| NOTES: | REMARQUES : |
| If your CLIÉ handheld does not turn on when you press the POWER button, charge your CLIÉ handheld immediately. | Si votre ordinateur de poche CLIÉ ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, rechargez immédiatement votre CLIÉ. |
| The remaining battery indicator does not always reflect the actual battery amount. | L'indicateur de charge de la batterie ne reflète pas toujours le niveau de charge effectif de la batterie. |
| The battery is designed to provide years of service under normal use - To prolong the | La batterie offre une durée de vie de plusieurs années en condition d'utilisation normale. - Pour la prolonger, |
| battery’s life, charge it frequently even when it is not fully discharged. | rechargez la batterie régulièrement sans attendre qu'elle soit totalement déchargée. |
| You do not have to replace batteries. When the remaining battery indicator reads | Vous ne devez pas remplacer la batterie. Lorsque l'indicateur de charge de la batterie est |
| zero, place your CLIÉ handheld on the cradle and start charging immediately. | à zéro, placez votre ordinateur de poche dans sa base et rechargez-le immédiatement. |
| Never disassemble your CLIÉ handheld to take out the battery. | Ne démontez jamais votre ordinateur de poche CLIÉ pour retirer la batterie. |
| # My CLIÉ does not turn on when I press the POWER button | # Mon CLIÉ ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation. |
| Make sure the AC power cord is plugged in and connected to the cradle (Try connecting to another AC outlet). | Assurez-vous que l'ordinateur de poche est branché sur une prise secteur et qu'il est relié à sa base. (Essayez de le brancher à une autre prise secteur.) |
| Make sure the CLIÉ is properly inserted into the cradle. | Assurez-vous que le CLIÉ est correctement inséré dans la base. |
| Charge your CLIÉ handheld immediately. | Chargez votre ordinateur de poche CLIÉ immédiatement. |
| You do not have to replace batteries. | Vous ne devez pas remplacer la batterie. |
| When the remaining battery indicator reads zero, place your CLIÉ handheld on the cradle and start charging immediately. | Lorsque l'indicateur de charge de la batterie est à zéro, placez votre ordinateur de poche dans sa base et rechargez-le immédiatement. |
| Never disassemble your CLIÉ handheld to take out the battery | Ne démontez jamais votre ordinateur de poche CLIÉ pour retirer la batterie. |
| # Notes concerning the HOLD button. | # Remarques relatives au bouton de blocage |
| NOTE: This feature is not available on all CLIÉ models. | REM. : cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les modèles CLIÉ. |
| Please take care to check that you have turned your CLIÉ handheld off before setting the HOLD button ON as although the screen turns off, power consumption continues and, after several hours, the battery charge of my CLIÉ handheld runs out. | Assurez-vous que vous avez mis votre ordinateur de poche CLIÉ hors tension avant de placer le bouton de blocage en position verrouillée. Si tel n'est pas le cas, votre ordinateur continuera de consommer de l'énergie même si l'écran est éteint et la batterie sera déchargée après quelques heures. |
| Case Study: | Etude de cas : |
| When I create an event in the date book with an alarm, I turn off my CLIÉ handheld and the set the HOLD button to ON. When the alarm is displayed, the CLIÉ is turned on and the message is displayed. | Lorsque je crée un événement accompagné d'une alarme dans Agenda, je mets mon ordinateur de poche CLIÉ hors tension et place le bouton de blocage en position verrouillée. Lorsque l'alarme s'affiche, le CLIÉ s'allume et le message s'affiche. |
| As the HOLD button is still active, the CLIÉ goes back to ON status | Lorsque le bouton de blocage est actif, le CLIÉ revient à l'état actif |
| BUT does not turn off, so the power consumption continues and, after | MAIS ne s'éteint pas, de sorte que la consommation d'énergie continue. Par conséquent, |
| several hours, the battery charge of my CLIÉ handheld runs out. | la batterie se décharge après quelques heures. |
| # What are the differences between a white Memory Stick and a blue Memory Stick? | # Quelles sont les différences entre un Memory Stick blanc et un Memory Stick bleu ? |
| The white Memory Stick is a Magic Gate Memory Stick. It has copyright protection for the Atrac3 format. The Blue Memory Stick is a standard Memory Stick with no copy protection. | Le Memory Stick blanc est un MagicGate Memory Stick. Il dispose d'un système de protection des droits d'auteur pour le format ATRAC3. Le Memory Stick bleu est un Memory Stick standard sans système de protection. |
| # Why do some directories still remain after formatting the Memory Stick? | # Pourquoi certains répertoires ne disparaissent pas après formatage du Memory Stick ? |
| Some default directories are needed for the Memory Stick to operate correctly with the CLIÉ handheld, and cannot be erased. | Certains répertoires d'origine sont nécessaires au bon fonctionnement du Memory Stick avec l'ordinateur de poche CLIÉ et ne peuvent donc pas être effacés. |
| # How can I change the language of my CLIÉ? | # Comment puis-je changer la langue de mon ordinateur de poche CLIÉ ? |
| In order to change the language of your CLIÉ you will need to perform a hard reset (see documentation for more details). The language selection window will be displayed after the digitizer calibration. | Pour changer la langue de votre ordinateur de poche CLIÉ, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle. (Reportez-vous à la documentation qui l'accompagne pour plus d'informations.) La fenêtre de sélection de la langue s'affichera après le calibrage du numériseur. |
| # What is a Passkey? | # Qu'est-ce qu'une clé d'accès ? |
| A Passkey is a secret code entered by the user to enable two Bluetooth compatible devices to communicate. When the same alphanumeric string is entered at both devices, communication becomes possible. The Passkey may be changed for every communication session as long as the same one is used for both devices. Once a valid link has been established, communication is possible without further Passkey input for a preset period of time. | Une clé d'accès est un code secret introduit par l'utilisateur en vue d'activer la communication entre deux périphériques Bluetooth compatibles. Lorsque la même chaîne de caractères alphanumériques est introduite pour les deux périphériques, la communication entre ces périphériques devient possible. La clé d'accès peut être modifiée pour chaque session de communication pour autant que la même chaîne soit utilisée pour les deux périphériques. Dès qu'une liaison correcte est établie, la communication reste possible sans qu'il soit nécessaire d'introduire une clé d'accès pendant un laps de temps prédéfini. |
| # I cannot exchange data using the Bluetooth™ function | # Je ne peux pas échanger des données à l'aide de la fonction Bluetooth™. |
| If you have renamed a target Bluetooth™ compatible device registered on your CLIÉ handheld, the device may be listed in the previous name when you detect target Bluetooth™ compatible devices. | Si vous avez renommé un périphérique cible compatible Bluetooth™ enregistré sur votre ordinateur de poche CLIÉ, il se peut que le périphérique en question soit répertorié sous son ancien nom lors de la détection des périphériques cible compatibles Bluetooth™. |
| In this case, follow the procedure below. | Le cas échéant, appliquez la procédure ci-dessous. |
| 1 Tap the Menu icon from the Bluetooth Preferences screen. | 1 Appuyez sur l'icône Menu dans l'écran des préférences Bluetooth. |
| 2 Tap Disable device name cache from the Options menu. | 2 Appuyez sur Désactiver cache de périph. dans le menu Options. |
| 3 Detect target Bluetooth™ compatible devices. | 3 Détectez les périphériques cible compatibles Bluetooth™. |
| For details, refer to "Enjoying your CLIÉ™ handheld: Using the Bluetooth™ function" in the "Read This First (Operating Instructions)." | Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section "Profitez pleinement de votre ordinateur de poche CLIÉ™ : Utilisation de la fonction Bluetooth™" du guide "Read This First (Manuel d'utilisation)". |
| # Why isn’t the "Memory Stick" media recognized? | # Pourquoi le support "Memory Stick" n'est-il pas reconnu ? |
| Eject the "Memory Stick" media and try inserting it again. | Extrayez le support "Memory Stick" et essayez à nouveau de l'introduire. |
| Wipe the terminal of the "Memory Stick" media with a soft cloth, such as a cotton pad. | Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux, tel qu'un coton-tige. |
| You cannot use a "Memory Stick" media that is formatted in a device other than your CLIÉ handheld. Please format it using your CLIÉ handheld. | Vous ne pouvez pas utiliser de support "Memory Stick" formaté dans un périphérique autre que votre ordinateur de poche CLIÉ. Formatez-le à l'aide de votre ordinateur de poche CLIÉ. |
| When the battery of your CLIÉ handheld is running low, data on "Memory Stick" media may not be displayed. Recharge the battery of your CLIÉ handheld. | Lorsque la batterie de votre ordinateur de poche CLIÉ est faible, les données du "Memory Stick" peuvent ne pas s'afficher. Rechargez la batterie de votre ordinateur de poche CLIÉ. |
| # Playing music: Why can’t I play MP3 files? | # Lecture de fichiers audio - Pourquoi ne puis-je pas lire des fichiers MP3 ? |
| Check that the MP3 files are copied in the folder "PALM/Programs/MSAUDIO" on the “Memory Stick” media. | Vérifiez que les fichiers MP3 sont copiés dans le dossier "PALM/Programs/MSAUDIO" sur le support “Memory Stick”. |
| Check that the file format is supported by your CLIÉ handheld. | Vérifiez que ce format de fichier est pris en charge par votre ordinateur de poche CLIÉ. |
| For details on file formats supported by your CLIÉ handheld, refer to "Audio Player" in the "CLIÉ Application Manual" installed on your computer. | Pour de plus amples informations sur les formats de fichier pris en charge par votre ordinateur de poche CLIÉ, reportez-vous à la section "AudioPlayer" du "manuel d'applications CLIÉ" installé sur votre ordinateur. |
| # The names of music files on a "Memory Stick" media are not displayed when I start the Audio Player application | # Les noms des fichiers audio stockés sur un support "Memory Stick" ne s'affichent pas lorsque je démarre l'application AudioPlayer. |
| Depending on the music files that are recorded on the "Memory Stick" media, it may take time to read files completely. While reading, the operation of Audio Player is unavailable, but this is not a malfunction. | Selon les fichiers audio enregistrés sur le support "Memory Stick", la lecture complète de ces fichiers peut prendre un certain temps. En cours de lecture, AudioPlayer ne peut pas fonctionner ; il ne s'agit toutefois pas d'un dysfonctionnement. |
| # I cannot drag and drop in CLIE Launcher | # La fonction glisser-déplacer ne fonctionne pas dans CLIE Launcher. |
| Select Preferences from the Options menu, and then select the Use DragDrop check box and tap the OK button. | Dans le menu Options, sélectionnez Préférences, activez l'option Utiliser le glisser-déplacer, puis appuyez sur le bouton OK. |
| For details, refer to "Sony CLIÉ™ handheld basic operations: Using "CLIE Launcher in the "Handbook." | Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section "Opérations de base de l'ordinateur de poche CLIÉ™ de Sony : Utilisation de CLIE Launcher" du manuel d'utilisation. |
| # I cannot start CLIE Launcher | # Je ne parviens pas à démarrer CLIE Launcher |
| When the free space of the memory is insufficient, CLIE Launcher may not start. | En cas d'espace mémoire libre insuffisant, il se peut que CLIE Launcher ne démarre pas. |
| On the Palm OS® standard screen, tap Info from the Application menu to check the free space of the memory. | Sur l'écran standard Palm OS®, sélectionnez Info dans le menu Application pour vérifier l'espace mémoire libre. |
| Then, tap Delete from the Application menu to delete unnecessary applications. | Ensuite, sélectionnez Supprimer dans le menu Application pour supprimer les applications inutiles. |
| # I cannot use some features with MPEG Movie format files | # Je ne parviens pas à utiliser certaines fonctionnalités en présence de fichiers vidéo au format MPEG. |
| The following features cannot be used with MPEG Movie format files. | Le format vidéo MPEG ne prend pas en charge les fonctionnalités suivantes. |
| Play list edit | Modification de la liste de diffusion |
| Title change | Modification du titre |
| Thumbnail display | Affichage miniature |
| Index registration/search | Enregistrement/recherche sur index |
| Resume replay | Reprise de la relecture |
| # Why can’t I connect to the Internet? | # Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Internet ? |
| Follow the steps mentioned in “Customizing your Sony CLIÉ™ handheld (Preferences): Changing the Network preferences” in the “Handbook” and check that the settings of Network Preferences are proper. | Appliquez la procédure décrite à la section “Personnalisation de votre ordinateur de poche CLIÉ™ de Sony (Préférences) : Modification des préférences réseau” du manuel d'utilisation et vérifiez que la configuration des préférences réseau est correcte.. |
| Check that the connection between your CLIÉ handheld and network card is proper. | Vérifiez la connexion entre votre ordinateur de poche CLIÉ et la carte réseau. |
| “NetFront” may not be able to display certain websites designed for your computer’s browser software. | Il se peut que “NetFront” ne puisse pas afficher certains sites Web conçus pour le navigateur Web de votre ordinateur. |
| For details, refer to the “CLIÉ Application Manual” installed on your computer. | Pour de plus amples informations, reportez-vous au “manuel des applications CLIÉ” installé sur votre ordinateur. |
| # I cannot perform a HotSync operation | # Je ne peux pas effectuer une opération HotSync®. |
| Check the Windows system tray to make sure the HotSync Manager is running. | Consultez la barre d’état système de Windows afin de vous assurer que HotSync Manager est activé. |
| If it is not, open the HotSync Manager from the Start menu. | Dans le cas contraire, ouvrez HotSync Manager à partir du menu Démarrer. |
| Make sure the connection is secure. | Vérifiez que votre connexion est sécurisée. |
| Check that the operating system of your computer is Windows ® 98 Second Edition/Millennium/2000 Professional/XP. | Vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur est l'un des suivants : Windows® 98 DE, Windows Millennium, Windows 2000 Professionnel ou Windows XP. |
| Software | Logiciel |
| HotSync | HotSync |
| Infrared | Infrarouge |
| Screen | Ecran |
| Resetting | Réinitialisation |
| Battery | Batterie |
| MemoryStick | Memory Stick |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Connection | Connexion |
| 267000300 | 267000300 |
| I cannot perform a HotSync operation. | Je ne peux pas effectuer une opération HotSync®. |
| 267000301 | 267000301 |
| I cannot perform an IR HotSync operation. | Je ne peux pas effectuer une opération IR HotSync®. |
| 267000302 | 267000302 |
| I cannot cancel a HotSync operation midway. | Je ne peux pas annuler une opération HotSync® en cours d'exécution. |
| 267000303 | 267000303 |
| I want to synchronize my computer with more than one CLIÉ handheld | Je souhaite synchroniser mon ordinateur avec plus d'un ordinateur de poche CLIÉ |
| 267000304 | 267000304 |
| What are the features of the CLIE Remote Commander? | Quelles sont les fonctionnalités de Remote Commander sur mon CLIÉ ? |
| 267000305 | 267000305 |
| I do not see anything on the screen of my CLIÉ | Rien ne s'affiche sur l'écran de mon CLIÉ. |
| 267000307 | 267000307 |
| Why can I not see my Photostand file in the Launcher screen? | Pourquoi mon fichier PhotoStand ne s'affiche-t-il pas dans l'écran d'accès aux applications ? |
| 267000308 | 267000308 |
| Why does rotating the Jog Dial change my current time in World Alarm Clock? | Pourquoi la rotation du Jog Dial modifie-t-elle l'heure de l'horloge universelle ? |
| 267000309 | 267000309 |
| What are the features of the Sound Converter/Sound Utility on my CLIÉ? | Quelles sont les fonctionnalités de Sound Converter et de Sound Utility sur mon CLIÉ ? |
| 267000310 | 267000310 |
| Why when I convert an audio file in Sound Converter, is it truncated to ~64k on my CLIÉ? | Pourquoi les fichiers audio sont-ils ramenés à environ 64 Ko après conversion dans Sound Converter sur mon CLIÉ ? |
| 267000311 | 267000311 |
| I get the following error messages The following file cannot be added/This file format cannot be converted/This file already exists in the list when trying to add audio files to Sound Converter? | Le message d'erreur suivant Impossible d'ajouter ce fichier/Le format ne peut pas être converti/Le fichier existe déjà s'affiche lorsque je tente d'ajouter des fichiers audio dans Sound Converter. |
| 267000312 | 267000312 |
| What is the amount of recording time available in Voice Recorder? | Quelle est la durée d'enregistrement disponible dans Voice Recorder ? |
| 267000313 | 267000313 |
| How can I perform a soft reset on my CLIÉ? | Comment puis-je effectuer une réinitialisation logicielle sur mon CLIÉ ? |
| 267000314 | 267000314 |
| How can I perform a hard reset on my CLIÉ? | Comment puis-je effectuer une réinitialisation logicielle sur mon CLIÉ ? |
| 267000315 | 267000315 |
| Battery Troubleshooting Tips: | Consignes de dépannage de la batterie : |
| 267000316 | 267000316 |
| For how long should I charge the battery of my CLIÉ? | Quelle est la durée de charge de la batterie ? |
| 267000317 | 267000317 |
| My CLIÉ does not turn on when I press the POWER button | Mon CLIÉ ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation |
| 267000318 | 267000318 |
| Notes concerning the HOLD button. | Remarques relatives au bouton de blocage |
| 267000319 | 267000319 |
| What are the differences between a white Memory Stick and a blue Memory Stick? | Quelles sont les différences entre un Memory Stick blanc et un Memory Stick bleu ? |
| 267000320 | 267000320 |
| Why do some directories still remain after formatting the Memory Stick? | Pourquoi certains répertoires ne disparaissent pas après formatage du Memory Stick ? |
| 267000321 | 267000321 |
| How can I change the language of my CLIÉ? | Comment puis-je changer la langue de mon ordinateur de poche CLIÉ ? |
| 267000322 | 267000322 |
| What is a Passkey? | Qu'est-ce qu'une clé d'accès ? |
| 267000323 | 267000323 |
| I cannot exchange data using the Bluetooth™ function | Je ne peux pas échanger des données à l'aide de la fonction Bluetooth™. |
| 267000324 | 267000324 |
| Why isn’t the “Memory Stick” media recognized? | Pourquoi le support “Memory Stick” n'est-il pas reconnu ? |
| 267000325 | 267000325 |
| Playing music: Why can’t I play MP3 files? | Lecture de fichiers audio - Pourquoi ne puis-je pas lire des fichiers MP3 ? |
| 267000326 | 267000326 |
| The names of music files on a “Memory Stick” media are not displayed when I start the Audio Player application | Les noms des fichiers audio stockés sur un support "Memory Stick" ne s'affichent pas lorsque je démarre l'application AudioPlayer. |
| 267000327 | 267000327 |
| I cannot drag and drop in CLIE Launcher | La fonction glisser-déplacer ne fonctionne pas dans CLIE Launcher. |
| 267000328 | 267000328 |
| I cannot start CLIE Launcher | Je ne parviens pas à démarrer CLIE Launcher |
| 267000329 | 267000329 |
| I cannot use some features with MPEG Movie format files | Je ne parviens pas à utiliser certaines fonctionnalités en présence de fichiers vidéo au format MPEG. |
| 267000330 | 267000330 |
| Why can’t I connect to the Internet? | Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Internet ? |
| 267000331 | 267000331 |
| Why can’t I send or receive e-mails? | Pourquoi ne puis-je pas envoyer ni recevoir des messages électroniques ? |